11. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.11.00.00 STOLARKA

- Grupa 454-roboty wykończeniowe

- Klasa 454-2 stolarka budowlana

- Kategoria robót 454-2.1 drzwi i okna

prace dotyczące wykonywania i instalacji wyrobów stolarskich i cieśielskich

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Podstawowe określenia

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWY PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

##### Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej.

W skład tych robót wchodzą:

- drzwi;

- okna

##### Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

##### Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY

Okna aluminiowe:

    - z przegroda termiczna

    - rama skrzydła i ościeżnicy wykonana z kształtowników aluminiowych trzykomorowych z przegrodą termiczną o głębokości 60mm

    - okna otwierane

    - szyba zespolona

    - rama skrzydła i ościeżnica malowane proszkowo

    - na całym obwodzie okna uszczelka przymykowa + uszczelka centralna

    - wypełnienie zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki przyszybowej

Okna drewniane

    - konstrukcja okna jednogramowa z drewna iglastego klejonego warstwowo

    - ostatecznie malowane w kolorze orzech

    - zestaw szklenia z powłoką termofloat i argonem

    - ramka międzyszybowa w kolorze aluminium

    - współczynnik przenikania ciepła Uszyb 1,0 W/m2K

    - współczynnik izolacyjności akustycznej Rw > 32 dB

    - uszczelka Q-Lon, silikon bezbarwny

    - okucia rozwierane w kolorze srebrnym

    - aluminiowy okapnic ościeżnicy i skrzydła

    - klamka w kolorze starego złota

    - osłonki na zawiasy w kolorze starego złota

    - wymiary wg. Projektu.

Drzwi garażowe:

    - skrzydło wykonane z paneli o wysokości 625 mm

    - panele o grubości 40 mm wypełnione pianką poliuretanową

    - wykonane z blach stalowej o cynkowanej

    - powlekana farbami poliestrowymi

    - w dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegająca do podłoża

    - uszczelnienie pomiędzy górnym panelem a nadprożem zapewnia uszczelka montowana do górnego panela lub blendy mocowanej do nadproża

    - panele posiadają zabezpieczenia kształtowane uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców oraz uszczelki w miejscu styku paneli

    - współczynnik przenikalności cieplnej Uk – 1,07 W/mK

  - Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną

##### Okucia budowlane

    - Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające łączące, zabezpieczające i uchwytowe - osłonowe.

    - Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

  - Składowanie elementów

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

- SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- TRANSPORT

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi rzez Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności

Sposób składowania wg punktu 2.3.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Przygotowanie ościeży

    - Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

    - Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy.

##### Osadzanie i uszczelnianie stolarki

    - Osadzanie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżnicach;

- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm . Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

  - 2 mm przy długości przekątnej do l m;

  - 3 mm przy długości przekątnej do 2 m;

  - 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m;

- Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżom a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB . Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;

- Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć;

- Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

    - Osadzenie stolarki drzwiowej

- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych;

- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB;

- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie ; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwiących w ościeżu;

- Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luz . Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

| miejsca luzów | wartość luzu i odchyłek |  |
| --- | --- | --- |
|  | okien | drzwi |
| luzy miedzy skrzydłami | -2 | .2 |
| między skrzydłami a ościeżnicą | -l | -l |

- KONTROLA JAKOŚCI

  - Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

  - Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów;

- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania;

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka;

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów kontrakcyjnych;

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych ,okuć oraz ich funkcjonowania;

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest:

Dla pozycji – mb wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

- ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2. oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje :

- dostarczenie gotowej stolarki;

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami;

- dopasowanie i wyregulowanie;

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-86/B-13050 Szkło płaskie walcowane gładkie i wzorzyste.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-B-05000 Okna i drzwi : Pakowanie, przechowywanie i transport