12. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.12.00.00 ŚLUSARKA

- Grupa 454-roboty wykończeniowe

- Klasa 454-2 metalowe elementy wykończeniowe

- Kategoria robót 454-2.1 instalacja drzwi i metalowych ram okiennych,

instalacja metalowych wyrobów ciesielskich z wyjątkiem drzwi i okien

- Grupa 453-budowlaneinstalacyjne roboty

- Klasa 453-4 ogrodzenia balustrady,sprzęt ochronny

- Kategoria robót 453-42 wykonywanie ogrodzeń balustrad, sprzętu ochronnego

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Podstawowe określenia

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWY PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbiór ślusarki drzwiowej i okiennej .

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.LL

  - Zakres robót objętych SST

Roboty , których dotyczy  specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniższego.

- Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa;

- Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa;

- Drobne elementy ślusarskie w budynkach (osłony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry włazowe, konstrukcje sufitów podwieszanych itp.).

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w  OST G. 00 „Wymagania ogólne" .

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

- MATERIAŁY

  - Okucia

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z dokumentacją.

  - Składowanie materiałów i konstrukcji

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

  - Badania na budowie

    - Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

    - Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem :

- jakości materiałów , spoin , otworów na śruby;

- zgodności z projektem;

- zgodności z atestem wytwórni;

- jakości   wykonania   z  uwzględnieniem  dopuszczalnych tolerancji

- jakości powłok antykorozyjnych;

- Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy .

  - Ślusarka aluminiowa

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami uszczelkami i powłokami anodowymi.

    - Na   elementy   ślusarki   stosować   kształtowniki   ze  stopów aluminium.

Połączenia elementów wykonywać wg zaleceń producenta .

- SPRZĘT

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

- TRANSPORT

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią norma.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

- WYKONANIE ROBOT

  - Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić :

- prawidłowość wykonania ościeży;

- możliwość mocowania elementów do ścian;

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

  - Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej.

  - Powłoki malarskie powinny być jednolite

  - Montaż prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta i zachowaniem zasad sztuki budowlanej.

- KONTROLA JAKOŚCI

  - Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji normami państwowymi.

  - Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie:

- wymiarów;

- wykończenia;

- powierzchni;

- zabezpieczenia antykorozyjnego;

- polączeń konstrukcyjnych;

- prawidłowego działania części ruchomych.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru .

  - Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania;

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania;

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami;

- sprawdzenie działania części ruchomych;

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

- Roboty podlegają odbiorowi.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót dla ślusarki drzwiowej jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Balustrady i pochwyty w mb.

Drobne elementy w szt.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

- ODBIÓR ROBÓT ŚLUSARSKO - KOWALSKIECH

  - Odbiór elementów ślusarsko - kowalskich przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementów ślusarsko, kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy :

- wymiary elementów i ich części składowych;

- wymiary gotowego elementu i jego kształt;

- prawidłowość wykonanych połączeń ( przekroje , długość i rozmieszczenie spawów, nitów, śrub itp.) oraz. rozstaw otworów na nity i śruby, średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych;

- wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi;

- dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach;

- czyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń;

- zabezpieczenie wyrobu przed korozją;

- zgodność z dokumentacją techniczną.

  - Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu

Przy odbiorze elementów ślusarskio - kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone:

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;

- dokładność uszkodzenia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami;

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających;

- zgodność wbudowanego elementu z projektem;

- inne, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.

- PODTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się w jednostkach wg punktu 7. za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe i budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

PN-80/-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartość.