SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.15.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

- Grupa 454 roboty wykończeniowe

- Klasa 454-3

- Kategoria robót 454-3.2  układanie i pokrywanie podłóg i ścian

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

  - Zakres stosowania SST

  - Zakres robót objętych SST

  - Podstawowe określenia

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWY PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian i sufitów z płyt g-k i g-k-f

##### Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

- Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian w pomieszczeniach łazienek z płyt g-k (zielonych) i sufitów mocowanych do więźby drewnianej z płyt g-k-f.

##### Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- MATERIAŁY

Materiały na wykonanie ścianek działowych z okładzinami z płyt g-k winny spełniać wymagania nośności, sztywności i właściwości cieplno-wilgotnościowych stawianych przegrodom budowlanym wynikającym z projektu budowlanego.

O nośności konstrukcji i jej wytrzymałości decydują dane techniczne stosowanych

materiałów i właściwy sposób montażu przegrody. Rodzaj rusztu drewniany czy stalowy ( palny czy niepalny ) nie ma wpływu na odporność ogniowa , gdyż o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. Wszystkie materiały winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać  odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa , aprobaty techniczne i atesty PZH i PPOŻ , zgodnie z

Ustawa o wyrobach budowlanych.

2.Przy wykonywaniu ścianek działowych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych stosuje sie następujące materiały podstawowe :

a) do wykonania konstrukcji szkieletowej :

● na poddaszu – łaty i listwy drewniane , dostosowane do grubości ścianki , uprzednio impregnowane   środkami grzybobójczymi i ogniochronnymi do drewna ,

● na parterze i na piętrze – kształtowniki , łączniki i wieszaki metalowe , dostosowane do grubości ścianki wg systemu montażowego i wytycznych producenta,

b) do wykonania izolacji wewnętrznej ścianek :

płyty z wełny mineralnej o grubości zgodnej z wykonaną konstrukcją szkieletową , stanowiące jej szczelne wypełnienie ,

c) do wykonania okładzin z płyt gipsowo- kartonowych :

● do wykonania okładzin w pomieszczeniach suchych – płyty gipsowo- kartonowe ognioodporne o symbolu GKF grub. 12,5 mm ( kolor kartonu jasno-szary, oznaczone napisem czerwonym)

● do wykonania okładzin w pomieszczeniach mokrych – płyty gipsowo- kartonowe wodo- i

ognioodporne o symbolu GKFI grub. 12, 5 mm ( kolor kartonu jasno-zielony, oznaczone napisem  czerwonym ).

- SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania ścianek z okładzinami gipsowo- kartonowymi powinien posiadać odpowiednie i sprawne technicznie elektronarzędzia( wiertarki , wiertarko-wkrętarki, przecinarki ,szlifierki, wyrzynarki otworów itp. ) niezbędne do wykonania tych prac w sposób odpowiadający wymaganej jakości i prawidłowości wykonania robót oraz odpowiadającym standardom technologii  prowadzenia takich robót.

- TRANSPORT

Transport należy wykonać przy pomocy środka transportowego zabezpieczonego plandeką. Rozładunek powinien odbywać sie w sposób ręczny lub zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego lub żurawia o odpowiednim udźwigu i wyposażonego w odpowiednie zawiesie widłowe.

Płyty powinny być pakowane w formie stosów , układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych .

Pierwsza płyta od dołu winna spełniać rolę opakowania stosu . Każdy ze stosów winien być spięty taśmą stalową dla usztywnienia , w miejscach usytuowania podkładek.

Pakiety winny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych , na równym , mocnym i  płaskim podkładzie. Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości jeden na drugim.

- WYKONANIE ROBOT

1. Montaż okładzin z płyt g-k na ścianach na rusztach ( konstrukcji szkieletowej ):

a) na ruszcie drewnianym :

-  Wykonanie rusztu drewnianego z łat w układzie pionowym i poziomym przymocowanego do podłoża przy pomocy specjalnych łączników metalowych montażowych . Odległości między łatami rusztu 50 x 50 cm. Elementy łączące listwy w ruszcie – łączniki blaszane typu ES.

-  Zapewnienie właściwości cieplnych i akustycznych przegrody – ułożenie w przestrzeni pomiędzy łatami rusztu płyt z wełny mineralnej o odpowiedniej grubości , dostosowanej do grubości ścianki i jej konstrukcji szkieletowej .

2. Montaż płyt gipsowo-kartonowych o grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu.

a) na ruszcie metalowym :

-  Wykonanie rusztu metalowego przy użyciu profili ściennych , profili sufitowych , profili

ościeżnicowych i okiennych , połączonych z podłożem specjalnymi elementami łączącymi,

standardowych dla danego systemu.

- Zapewnienie właściwości cieplnych i akustycznych przegrody – ułożenie w przestrzeni pomiędzy łatami rusztu płyt z wełny mineralnej o odpowiedniej grubości , dostosowanej do grubości ścianki i jej konstrukcji szkieletowej .

3. Montaż płyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm po obu stronach rusztu metalowego.

2. Montaż okładzin z płyt g-k na sufitach na rusztach ( konstrukcji szkieletowej ):

- na poddaszu - na ruszcie drewnianym wykonanym jak w pkt. 1 a) , z uwzględnieniem elementów konstrukcyjnych więźby dachowej i kształtu pomieszczenia ( skosy i spadek dachu), z ociepleniem wełną mineralna pomiędzy deskowaniem dachu a rusztem nośnym sufitu .

4.Montaż płyt gipsowo- kartonowych grub.12,5 mm jednostronnie na suficie od wnętrza pomieszczenia , z uwzględnieniem jego kształtu.

Warunki techniczne wykonywania robót :

● przed przystąpieniem do wykonywania ścianek działowych j.w winny być wykonane wszystkie

roboty stanu surowego, pomieszczenia winny być oczyszczone z gruzu i odpadów budowlanych.

● w trakcie realizacji ścianek działowych i okładzin g-k j.w należy zapoznać się z przebiegiem

instalacji elektrycznych , wod-kan i c.o , celem uwzględnienia wykonania w ściankach

odpowiednich instalacji , podłączeń, wypustów , gniazd , mocowania elementów montażowych i wsporczych pod urządzenia sanitarne , grzejniki itp., które winny być wykonane przed przystąpieniem do montażu okładzin z płyt g-k na rusztach.

● konstrukcja rusztów po jej wykonaniu i wypełnieniu wełną mineralną winna być odebrana przez Inspektora Nadzoru jako robota zanikająca .

● Styki krawędzi wzdłużnych płyt na suficie winny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem. Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasach winny być winny przesunięte względem siebie o  odległość zbliżona do połowy długości płyty.

● Wszystkie styki płyt winny opierać sie na elementach konstrukcyjnych rusztu. Styki powinny być szczelne , równe i wykończone taśmą uszczelniającą.

● Wszystkie stosowane metody kotwienia rusztu w suficie muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążeniu ( znaczy to ,że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę ) .Wszystkie łączniki i kotwy musza posiadać zabezpieczenie antykorozyjne lub być wykonane z materiałów nierdzewnych lub ocynkowanych.

● Płyty g-k mocuje sie do konstrukcji drewnianej rusztu wkrętami lub gwoździami , a do konstrukcji stalowej rusztu blachowkrętami.

- KONTROLA JAKOŚCI

1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji technicznej

2. Częstotliwość oraz zakres badan dla płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 –Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych.

3. W szczególności należy skontrolować :

● jakość płyt g-k , dostarczonych do miejsca wbudowania : równość powierzchni, narożniki i

krawędzie ( czy nie uszkodzone ) , wymiary płyt , zgodność co do rodzaju płyt (ognioodporne iwodo- i ognioodporne ),

● prawidłowość wykonania rusztów , jakość i wytrzymałość połączeń i umocowania do podłoża,

● prawidłowość i jakość warstwy ocieplającej i akustycznej z wełny mineralnej ,

● prawidłowość , jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt gipsowo- kartonowych na ścianach i sufitach ,

● prawidłowość i jakość osadzenia ościeżnic drzwiowych , okiennych i zamontowania skrzydeł,

● jakość końcowa wykonanych i wykończonych przegród budowlanych j.w .

- OBMIAR ROBÓT

1. Powierzchnie suchych tynków oblicza sie w m2 jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub w-wy wyrównawczej na stropie do spodu stropu ( sufitu) wyższejkondygnacji .Powierzchnie pilastrów i słupów ( obudowy ) oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnie suchych tynków na stropie ( suficie ) oblicza sie w m2 ich rzutu w świetle  ścian surowych na płaszczyznę poziomą . Przy powierzchniach skośnych uwzględnić należy kąt pochylenia.

Z powierzchni nie potrąca się kratek , drzwiczek i innych elementów , mniejszych niż 0,5 m2.

2. W przypadku zmian w trakcie realizacji remontu , zaakceptowanych przez Inwestora , wielkości obmiarowe wykonuje się na podstawie pomiarów w naturze, przy udziale Inwestora i sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru.

- ODBIÓR ROBÓT

1.Szczegółowe zasady odbioru są następujące:

● podczas odbiorów międzyoperacyjnych należy sprawdzić : jakość podłoża do którego mocuje się konstrukcje rusztów ,prawidłowość lokalizacji przegród zgodnie z dokumentacją jakość impregnacji grzybobójczej i ogniochronnej rusztu drewnianego, prawidłowość wykonania i montażu rusztów , prawidłowość izolacji wełną mineralną , prawidłowość przebiegu instalacji i mocowania konstrukcji wsporczych pod urządzenia i wyposażenie pomieszczeń, prawidłowość wykonania okładzin na rusztach w tym styki płyt , narożniki , ościeżnice,

● podczas odbioru częściowego przegród j.w należy sprawdzić prawidłowość wykończenia ścian :

równość powierzchni ścianek i sufitów , prawidłowość osadzenia stolarki budowlanej, jakość i

prawidłowość wykonania robót malarskich , wykonania licowania ścinek glazurą itp.

● Odbiór końcowy robót j.w następuje przy odbiorze końcowym obiektu o ile w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie ustalono innego trybu odbioru.

2. Szczegółowe wymagania przy odbiorze są następujące :

● Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie

pochylenia przewidzianym w dokumentacji.. Krawędzie przecięcia płaszczyzn winny być

prostoliniowe , pod katem prostym lub dla okładzin skośnych pod katem założonym w

dokumentacji projektowej. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi

przeprowadza sie za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania ( w dwu prostopadłych do siebie kierunkach ) łaty kontrolnej o dług. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni i w narożnikach i krawędziach. Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi od linii prostej nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniu na płaszczyznach pionowych i poziomych oraz nie większe niż 2 mm odchylenie przecinających sie płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji .

● Powierzchni winny być gładkie , szczelne i suche. Połączenia na krawędziach winny być szczelne i gładkie i prostoliniowe. Połączenia płyt winny być niewidoczne na wykończonej ściance lub suficie. Struktura powierzchni okładziny po wykończeniu winna być jednorodna , o jednakowej barwie zgodnej z kolorystyką powłoki malarskiej, bez przebarwień i przeswitów. Nie dopuszcza się ugięciabądź sfalowania powierzchni.

● Okładziny z płyt g-k należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5st. C i przy wilgotności względnej powietrza w granicach 60 do 80 %. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

● Wykonane przegrody winny posiadać odpowiednią izolacyjność cieplną i akustyczną oraz

odpowiednią nośność i wytrzymałość wymaganą dla przegród budowlanych wewnętrznych ( ścianki działowe).

● Ościeżnice okienne i drzwiowe winny być odpowiednio trwale zamontowane w konstrukcji

szkieletowej rusztu ,w sposób uniemożliwiający ich wypadnięcie , odspojenie lub wyrwanie z

konstrukcji.

● Grubość ścianek działowych po ich wykończeniu winna odpowiadać grubości projektowanej.

● Wszystkie elementy i konstrukcje wsporcze wystające poza ścianki lub mocowane w ściankach winny być wykonane i wykończone w sposób estetyczny i o wysokiej jakości i zgodny z dokumentacją instalacyjną branżową. Połączenia z powierzchnią ściany i sufitu przy kratkach wentylacyjnych , osprzęcie elektrycznym , sanitarnym , ościeżnicach itp. winny być szczelne, gładkie trwałe i estetyczne.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

1.. Wymagania szczegółowe są następujące :

● rozliczenie końcowe robót następuje po odbiorze końcowym w fazie rozliczenia końcowego obiektu, o ile w umowie pomiędzy wykonawca a Zamawiającym nie ustalono inaczej.

● Cena jednostkowa robót za 1 m2 ścianki działowej z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych obejmuje ceny składowe za wykonanie jednostek przedmiarowych w układzie kosztorysowym robót i obejmuje :

- czynności przygotowawcze: przygotowanie stanowiska roboczego , obsługę sprzętu nie

wymagającego etatowej obsługi , ustawienie i rozbiórkę rusztowań do 4 m , przygotowanie podłoża ,obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów , oczyszczenie i uprzątnięcie miejsca pracy z resztek materiałów i odpadów .

- czynności podstawowe : wykonanie rusztów drewnianych i przymocowanie płyt gipsowokartonowych wraz z przycięciem na odpowiednie wymiary , wykonanie rusztów stalowych i  przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych wraz z przycięciem i dopasowaniem,

- czynności wykończeniowe : przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania

powierzchni okładzin , szpachlowanie połączeń i styków płyt , zabezpieczenie spoin taśma

papierowa , szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Normy:

● PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.

● PN-B-79405- Wymagania dla płyt gipsowo- kartonowych ,

2. Inne :

● Instrukcja montażu płyt gipsowo- kartonowych Nida -Gips wyd. 2002 r .

● Poradnik inżyniera i kierownika budowy wyd. 2004 r.

● Wymagania jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

● Ustawa Prawo Budowlane.

● Ustawa o wyrobach budowlanych .